| *oddíl 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Identifikátor výrobku: |  |
|  | Perdix 201 Čistič tavných lepidel sprej |  |
| 1.2 | Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: |  |
|  | Použití: odstraňuje zbytky tavného lepidla, separační směsi a složité nečistoty |  |
| 1.3 | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: |  |
| 1.3.1 | Specifikace společnosti |  |
|  | DISTRIMO s.r.o. Vintrovna 429/3c, 664 41 Popůvky Tel. +420 541 420 850 www.distrimo.cz IČ26271354 |  |
| 1.3.2 | Osoba odborně způsobilá zodpovědná za bezpečnostní list |  |
|  | e-mail: p.peclova@distrimo.cz |  |
| 1.4 | Telefonní číslo pro naléhavé situace |  |
|  | +420 602 414 051 nebo Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, nebo (pouze ve dne 224 914 575) |  |

| *oddíl 2 Identifikace NEBEZPEČNOSTI |  |
| --- | --- |
| 2.1 | Klasifikace látky nebo směsi: |
| 2.1.1 | Klasifikace v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008 |
|  | Aerosol 1 H222, H229 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2; H319 Acute tox. 4 H332 STOT SE 3 H335, H336 STOT RE 2; H373 Aquatic Chronic 2, H411 Asp. Tox. 1 H304 (viz také 2.4) Plné znění „H vět“ a význam zkratek tříd nebezpečnosti dle (ES) č. 1272/2008je uvedeno v Oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu. Klasifikace provedena v souladu s bodem 1.1.3.7 Přílohy I Nařízení EU č. 1272/2008 |
| 2.1.2 | Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky |
|  | Aerosolové dózy jsou pod stálým tlakem! Chraňte je před přímým slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50 °C. V kontaktu se vzduchem může dojít k tvorbě výbušných směsí. |
| 2.1.3 | Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví |
|  | Nebezpečí omrznutí při kontaktu a kapalným plynem. Páry ve vyšší koncentraci mohou mít narkotické účinky. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. |
| 2.1.4 | Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí |
|  | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
| 2.2 | Prvky označení |
| 2.2.1 | Prvky označení v souladu s nařízením č. (ES) č. 1272/2008 |
|  | NEBEZPEČÍ H222 Extrémně hořlavý aerosol H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout H315 Dráždí kůži H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest H336 Může způsobit ospalost nebo závratě H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad EUH208 Obsahuje Citral. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: Xylen petrochemický; propan-2-ol; Uhlovodíky, C7, n-alkany,isoalkany, cyklické; více než 30% alifatických uhlovodíků; parfém (Citral; Limonene) |
| 2.3 | Další nebezpečnost |
|  | Směs nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU 1907/2006 |
| 2.4 | Další informace |
|  | Výrobek je na základě klasifikačních pravidel Nařízení EU č. 1272/2008 jako Asp. Tox. 1 větou H304, na základě nebezpečnosti při vdechování. Výrobek je uváděn na trh v aerosolovém rozprašovači, výše uvedené nepříznivé účinky jsou nepravděpodobné a výrobek není nutné označovat jako Asp. Tox. větou H304. |

| *oddíl 3 SLOŽENÍ / Informace o složkách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Směsi |  |  |  |
| Látka: |  | Indexové č. ES č. CAS č. Registrační číslo | Obsah (%hm.) | Klasifikace dle (ES) č. 1272/2008 |
| Reakční směs ethylbenzenu a o,m,p-xylenu; Xylen petrochemický |  | - 905-562-9 - 01-2119555267-33 | 25-45 | Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Acute Tox. 4; H332, H312 STOT SE 3; H335 STOT RE 2; H373 |
| Uhlovodíky, C7, n-alkany,isoalkany, cyklické 1) * |  | - 927-510-4 - 01-2119475515-33 | 20-30 | Flam. Liq. 2 H225 Asp. Tox. 1 H304 Skin Irrit. 2 H315 STOT SE 3 H336 Aquatic Chronic 2 H411 |
| Propan-2-ol |  | 603-117-00-0 200-661-7 67-63-0 01-2119457558-25 | 15-30 | Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336 EUH019 |
| n-hexan** |  | 601-037-00-0 203-777-6 110-54-3 dodavatel neuvádí | < 3 | Flam. Liq. 2 H225 Skin Irrit. 2 H315 Repr. 2 H361f STOT SE 3 H336 STOT RE 2 H373 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Chronic 2 H411 |
| Cyklohexan** |  | 601-017-00-1 203-806-2 110-82-7 dodavatel neuvádí | < 2 | Flam. Liq. 2 H225 Asp. Tox. 1 H304 Skin Irrit. 2 H315 STOT SE 3 H336 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 |
| 3,7-dimethyl-2,6-oktadien (INCI: Citral) |  | - 226-394-6 5392-40-5 01-2119462829-23 | < 1 | Skin Irrit 2., H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 |
| Isobutan |  | 601-004-00-40 200-857-2 75-28-5 - | 15-25 | Flam. Gas 1 H220 Press. Gas H280 |
| Propan |  | 601-003-00-5 200-827-9 74-98-6 - | 5-10 | Flam. Gas 1 H220 Press. Gas H280 |
| Poznámka k uváděným koncentračním rozmezím: uvedené hodnoty pokrývají koncentrace látek v kapalině a v aerosolu (koncentrace složek hnacího plynu odpovídá obsahu těchto látek ve směsi kapalina/plyn). Klasifikační výpočty vychází z horních hodnot uvedených koncentračních rozmezí. |  |  |  |  |
| 1) Souvisí s CAS: 64742-49-0. Celkový obsah aromatických uhlovodíků (% hmotnosti): 0,001%. UVCB látka |  |  |  |  |
| * nebo (zaměnitelná složka ICG) Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 5 % n-hexanu; UVCB látka ES 921-024-61), Reg. č. 01-2119475514-35 Klasifikace Flam. Liq. 2 H225 Asp. Tox. 1 H304 Skin Irrit. 2 H315 STOT SE 3 H336 Aquatic Chronic 2 H411 |  |  |  |  |
| ** látka s expozičním limitem, viz oddíl 8. Klasifikace této látky je již zahrnuta v klasifikaci UVCB látky |  |  |  |  |
| Plné znění H vět a význam zkratek klasifikací podle (ES) 1272/2008 je uvedeno v Oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu |  |  |  |  |

| oddíl 4 Pokyny pro první pomoc |  |
| --- | --- |
| 4.1 | Popis první pomoci |
| 4.1.1 | Všeobecné pokyny |
|  | Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou. Nepodávejte osobám v bezvědomí cokoliv ústy. Potřísněný oděv a obuv ihned odložte |
| 4.1.2 | V případě nadýchání: |
|  | Postiženého přemístěte ze zamořeného prostředí na vzduch, udržovat v klidu. Je-li to nezbytné, zaveďte umělé dýchání. Při podezření, že došlo k vdechnutí do plic (například při zvracení), odvést postiženého okamžitě do nemocnice. Při neustávajících potížích zajistěte lékařské ošetření. |
| 4.1.3 | V případě zasažení očí: |
|  | Okamžitě vyplachujte tekoucí vodou po dobu 15 minut při široce otevřených očích a zajistěte lékařské ošetření. |
| 4.1.4 | V případě zasažení kůže: |
|  | Svlékněte ihned kontaminovaný oděv a boty. Kůži omyjte velkým množstvím vlažné vody a mýdlem. |
| 4.1.5 | V případě požití: |
|  | Postiženého uložte v klidu. Vypláchnout ústa vodou (pouze pokud je osoba při vědomí), nevyvolávat zvracení. Když postižený zvrací dbát, aby nevdechoval zvratky. Nedávat jíst ani pít. Ihned přivolejte lékařskou pomoc a ukažte tento bezpečnostní list nebo etiketu výrobku |
| 4.2 | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky |
|  | Vdechování par rozpouštědel může způsobit podráždění sliznic a dýchacích cest. Může způsobit bolesti hlavy, závratě, malátnost, únavu a celkovou slabost, narkotické stavy, v krajním případě ztrátu vědomí. Nevdechujte výpary. Vniknutí tekutiny do dýchacího ústrojí při požití nebo aspirace zvratků při následném zvracení může vyvolat bronchopneumonii nebo edém plic. Může způsobit podráždění kůže (zarudnutí, svědění), při přímém zasažení podráždění očí (zarudnutí, pálení v očích, slzení). Požití může způsobit podráždění trávicího traktu, bolesti břicha a nevolnost. |
| 4.3 | Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |
|  | Symptomatická léčba |

| oddíl 5 Opatření pro hasební zásah |  |
| --- | --- |
| 5.1 | Hasiva |
| 5.1.1 | Vhodná hasiva: |
|  | Vodní mlha. Suchý prášek. Pěna. Oxid uhličitý (CO2). |
| 5.1.2 | Nevhodná hasiva |
|  | Proud vody |
| 5.2 | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: |
|  | Nedokonalým spalováním a tepelným rozkladem mohou vznikat plyny, které mohou být toxické, jako např. oxid uhelnatý, oxid uhličitý, různé uhlovodíky, aldehydy a saze. Ty mohou být velmi nebezpečné, jestliže jsou inhalovány v uzavřených prostorách nebo ve vysoké koncentraci. |
| 5.3 | Pokyny pro hasiče: |
|  | V případě velkého požáru nebo v uzavřených nebo špatně větraných prostorách, nosit celkový požární ochranný oděv a dýchací přístroj s celoobličejovou maskou. |
| 5.4 | Další informace |
|  | Při požáru ochlazujte nádrže stříkáním vodou. Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány v souladu s místními předpisy |

| oddíl 6 Opatření v případě náhodnéHO úniku |  |
| --- | --- |
| 6.1 | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
|  | Zabraňte vdechnutí par. Zajistěte větrání. Vzhledem k možnosti vystavení účinkům nebezpečné látky, používat odolné rukavice, ochranné brýle a oděv. Držte od všech zdrojů zapálení. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Nepovolte vstup nechráněným osobám. Páry plynů jsou těžší než vzduch. Zabraňte vniknutí výparů do kanalizace. Další informace viz oddíl 8 „Omezování expozice a osobní ochrana“ |
| 6.2 | Opatření na ochranu životního prostředí |
|  | Nenechejte vniknout do kanalizace/povrchové vody/spodní vody a do půdy. Utěsnit podzemní prostory, při úniku látky do kanalizace nebo odpadních vod hrozí nebezpečí výbuchu. Nebezpečí tvorby výbušných směsí nad vodní hladinou. Použijte vhodné absorpční materiály. |
| 6.3 | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |
|  | Zahraďte uniklou kapalinu, nechte nasáknout do sorbetu (např. piliny, křemelina, sorbety vážící kyseliny, písek, univerzální sorbety). Pak mechanicky odstraňte. Kontaminovaný materiál odevzdat oprávněné osobě ke sběru nebezpečného odpadu. Odpad odstraňte v souladu s oddílem 13. |
| 6.4 | Odkaz na jiné oddíly |
|  | Dále viz Oddíly 7, 8 a 13 |

| oddíl 7 Zacházení a skladování |  |
| --- | --- |
| 7.1 | Opatření pro bezpečné zacházení |
|  | Osobní ochrana viz oddíl 8. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nevdechujte páry nebo aerosol. Vyhněte se kontaktu s pokožkou, očima a oděvem |
| 7.1.1 | Preventivní opatření proti požáru a explozi |
|  | Používejte mimo dosah zdrojů vznícení (otevřený oheň a jiskry) a tepla (horké potrubí a skříně). Nekuřte. Používejte nejiskřící elektrické nástroje. Proveďte opatření proti elektrostatickým výbojům. Při plnění, vyprazdňování nebo manipulaci nepoužívejte stlačený vzduch. Provádějte instalace (strojního zařízení a vybavení) tak, aby nemohlo docházet k šíření hořícího produktu (nádrže, zadržovací systémy, záchytné stoky (lapače) v kanalizaci |
| 7.1.2 | Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce nebo směsi: |
|  | Skladovat v suchu a chladnu. Neskladovat v blízkosti zdrojů tepla. |
| 7.1.3 | Hygienické požadavky |
|  | Zajistit uplatňování přísných pravidel hygieny ze strany personálu vystavenému riziku kontaktu s výrobkem. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Doporučuje se pravidelné čištění zařízení, pracovní plochy a oblečení. Nesušte ruce hadry, které byly kontaminovány produktem. Nepoužívejte abraziva, rozpouštědla. Umyjte si ruce před přestávkami a na konci pracovního dne. |
| 7.2 | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |
|  | Nádoby skladujte na chladném, dobře větraném místě. Uchovávejte odděleně od otevřeného ohně, horkých povrchů a zápalných zdrojů. Skladujte při pokojové teplotě. Uchovávejte při teplotě pod +50°C. Chraňte před přímým slunečním světlem. Neskladovat společně s oxidačními činidly a silnými kyselinami. Používejte nejiskřící elektrické nástroje. Uchovávejte obaly řádně označené. |
| 7.3 | Specifické konečné / specifická konečná použití |
|  | Data nejsou k dispozici |

| oddíl 8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Kontrolní parametry |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Látky, pro něž jsou stanoveny koncentrační limity v pracovním prostředí (NV361/2007Sb., v platném znění - nejvyšší přípustný expoziční limit=PEL; nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním ovzduší=NPK-P). |  |  |  |  |
| Chemický název |  | Číslo CAS | PEL (mg/m3) |  | NPK-P (mg/m3) |
| Benzíny |  |  | 400 |  | 1000 |
| Cyklohexan |  | 110-82-7 | 700 |  | 2000 |
| n-Hexan |  | 110-54-3 | 70 |  | 200 |
| Propan-2-ol |  | 67-63-0 | 500 |  | 1000 |
| xylen |  | 905-562-9 | 200 |  | 400 |
| Ethylbenzen |  | 100-41-4 | 200 |  | 500 |
| 8.1.2 |  | Látky, pro něž jsou stanoveny koncentrační limity v pracovním prostředí dle evropské směrnice č. 2000/39/ES a následující. |  |  |  |  |
| Chemický název |  |  | Číslo CAS | 8 h (mg/m3) |  | krátkodobě (mg/m3) |
| n-Hexan |  |  | 110-54-3 | 72 |  | - |
| Cyklohexan |  |  | 110-82-7 | 700 |  | - |
| xylen |  |  | 905-562-9 | 221 |  | 442 |
| Ethylbenzen |  |  | 100-41-4 | 442 |  | 884 |
| 8.1.3 Hodnoty DNEL a PNEC |  |  |  |  |  |
| Hodnoty pro směs nejsou k dispozici |  |  |  |  |  |
| Složky směsi: |  |  | DNEL |  | PNEC |  |
| Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické |  |  | pracovníci (profesionální/průmysloví ) Systémové účinky dlouhodobé Inhalačně, 2085 mg/ m3 Dermálně 300 mg/kg/den |  | V případě uhlovodíkových UVCB látek není hodnota PNEC určována, ani používána pro výpočty hodnocení rizik. |  |
|  |  |  | DNEL běžná populace – spotřebitelé Systémové účinky dlouhodobé Inhalačně 447 mg/ m3 Dermálně 149 mg/kg/den Orálně 149 mg/kg/den |  |  |  |
| Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 5 % n-hexanu |  |  | pracovníci (profesionální/průmysloví ) Systémové účinky dlouhodobé Inhalačně, 2035 mg/ m3 Dermálně 773 mg/kg/den |  | V případě uhlovodíkových UVCB látek není hodnota PNEC určována, ani používána pro výpočty hodnocení rizik. |  |
|  |  |  | DNEL běžná populace – spotřebitelé Systémové účinky dlouhodobé Inhalačně 608 mg/ m3 Dermálně 699 mg/kg/den Orálně 699 mg/kg/den |  |  |  |
| Propan-2-ol |  |  | pracovníci (profesionální/průmysloví ) inhalační systémový 500 mg/m³ dlouhodobý dermální systémový 888 mg/kg tělesné hm. na den |  | Sladkovodní prostředí 140,9 mg/l Mořská voda 140,9 mg/l Sladkovodní prostředí (občasné uvolňování) 140,9 mg/l Mikroorganismy v čističkách odpadních vod 2251 mg/l Sladkovodní sediment 552 mg/kg Mořské sediment 552 mg/kg Zemina 28 mg/kg Sekundární otrava 160 mg/kg |  |
|  |  |  | DNEL běžná populace – spotřebitelé systémový 89 mg/m³ dlouhodobý dermální systémový 319 mg/kg tělesné hm. na den dlouhodobý orální systémový 26 mg/kg tělesné hm. na den |  |  |  |
| xylen |  |  | pracovníci (profesionální/průmysloví ) Systémové účinky dlouhodobé Inhalačně 608 mg/ m3 Dermálně 699 mg/kg/den Orálně 699 mg/kg/den |  | sladká voda: 0,327 mg/l mořská voda: 0,327 mg/l sediment (sladká voda): 12,46 mg/kg sediment (mořská voda): 12,46 mg/kg půda: 2,31 mg/kg čistička odpadních vod: 6,58 mg/l |  |
|  |  |  | DNEL běžná populace – spotřebitelé Dlouhodobá nebo opakovaná expozice: inhalačně - systémový efekt/lokální efekt = 65,3 mg/m3 Krátkodobá expozice: inhalačně - systémový efekt/lokální efekt = 260 mg/m3 Dlouhodobá nebo opakovaná expozice: dermálně - systémový efekt = 125 mg/kg/den Dlouhodobá nebo opakovaná expozice: orálně - systémový efekt = 12,5 mg/kg/den |  |  |  |
| Hodnoty převzaty z bezpečnostních listů dodavatelů surovin a z externích zdrojů |  |  |  |  |  |  |
| DNEL (odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům) |  |  |  |  |  |  |
| PNEC (odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům) |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Omezování expozice |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 Vhodné technické kontroly: |  |  |  |  |  |  |
| Zajistit dostatečné větrání. Zajistit, aby se směsí pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Zamezit styku s očima a kůží. Směs uchovávat odděleně od potravin a nápojů |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků |  |  |  |  |  |  |
| Užívané osobní ochranné prostředky musí být v souladu s nařízením vlády 390/2021 Sb. (Nařízení (EU) 2016/425 a dále Směrnice komise (EU) 2019/1832). |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.1 Obecná hygienická a ochranná opatření: |  |  |  |  |  |  |
| Zabraňte styku s potravinami, nápoji a krmivy. Ihned odstraňte zašpiněný a kontaminovaný oděv. Umývejte si ruce před každou pauzou a po skončení práce. Nevdechujte plyny/dýmy/aerosoly. Vyvarujte se kontaktu s očima a pokožkou. |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.2 Ochrana při dýchání: |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana dýchacích cest: Při překročení mezních limitů používat vhodné ochranné dýchací přístroje. Při uvolňování par použijte masku s filtrem typu: Typ A. V případě tvorby aerosolu a par: Dýchací přístroj s kombinovaným filtrem pro páry a částice, Typ A/P2. Varování! Filtry mají omezenou dobu používání. |  |  |  |  |  |  |
| dlouhodobá |  |  |  |  |  |  |
| Opakovaná nebo přetrvávající expozice Materiál rukavic Tloušťka rukavic Doba průniku Poznámky Nitrilový kaučuk > 0.55 mm > 480 min EN 374 PVA > 480 min EN 374 Fluorovaný kaučuk Viton (R) > 480 min EN 374 V případě stříkání: Materiál rukavic Tloušťka rukavic Doba průniku Poznámky Nitrilový kaučuk > 0.38 mm > 60 min EN 374 Neopren Chloropren > 0.75 mm > 60 min EN 374 |  |  |  |  |  |  |
| Ochranné rukavice odolné vůči složkám směsi (např. fluorkaučuk nebo nitrilové – doba průniku ≥ 480 min.). Při výběru dbejte doporučení výrobce a ověřte vhodnost rukavic před prvním použitím na konkrétním pracovišti. Opotřebované rukavice vyměňte. |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.4 Ochrana očí: |  |  |  |  |  |  |
| Těsné ochranné brýle nebo ochranný obličejový štít. |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.5 Ochrana těla |  |  |  |  |  |  |
| Ochranný pracovní oděv a obuv. Znečištěné kusy oděvu je nutné před opětovným použitím znovu vyprat. |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 Omezování expozice životního prostředí |  |  |  |  |  |  |
| Dodržujte podmínky manipulace a skladování, zejména zajistěte prostory proti únikům do vodních toků, půdy a kanalizace. |  |  |  |  |  |  |

| *oddíl 9 Fyzikální a chemické vlastnosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |  |
| Skupenství |  |  | aerosol |
| Barva |  |  | bezbarvý |
| Zápach |  |  | charakteristický pro ropná rozpouštědla |
| Prahová hodnota zápachu |  |  | Není známo |
| Bod tání/bod tuhnutí (nevztahuje se na plyny) |  |  | -95 až -13°C (xylen) |
| Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu |  |  | 83-108°C (uhlovodíky C7) ISO 3405 89-107°C (Uhlovodíky, C6-C7) ASTM D86 137-143°C (xylen) 82-83°C (Propan-2-ol) -40 - -10°C (hnací plyn) |
| Hořlavost (plyny, kapaliny, tuhé látky) |  |  | Extrémně hořlavý aerosol |
| Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti (nevztahuje se na tuhé látky) |  |  | 0,8-8 (uhlovodíky C7) 1-7 (uhlovodíky, C6-C7) 2-12 (Propan-2-ol) Pro hnací plyn: Horní mez výbušnosti: 11,2 obj. % Dolní mez výbušnosti: 1,8 obj. % |
| Bod vzplanutí (nevztahuje se na plyny, aerosoly a tuhé látky) |  |  | -16°C (uhlovodíky C7) ISO 13736 - 9°C (uhlovodíky C6-C7) vypočtená hodnota 18 - 32°C (xylen) 13°C (Propan-2-ol) Cca -80 °C (hnací plyn) |
| Teplota samovznícení (plyny a kapaliny) |  |  | > 230 °C [ASTM E 659] (uhlovodíky) Teplota vznícení 420 - 595 °C (xylen) Teplota vznícení 425°C (Propan-2-ol) |
| Teplota rozkladu |  |  | Nejsou dostupné údaje |
| pH |  |  | Neaplikuje se |
| Kinematická viskozita (kapaliny) |  |  | 0,56 mm2/s 25°C (uhlovodíky C7), ASTM D 445 0.7 mm2/s při 20°C (uhlovodíky C6-C7), vypočtená hodnota Dynamická: 0,581 - 0,76 mPa·s (xylen) Dynamická: 2,5 mPa·s (Propan-2-ol) |
| Rozpustnost |  |  | Nerozpustný ve vodě |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota) |  |  | 4,2 (uhlovodíky C7) > 4 (uhlovodíky C6-C7) [odhadovaný] 3,12 - 3,20 (xylen) log Pow 0,05 (25 °C) (Propan-2-ol) |
| Tlak páry |  |  | 2400-4000 hPa (20°C), přetlak (hnací plyn) 8,21 hPa (xylen) 42 hPa (Propan-2-ol) |
| Hustota a/nebo relativní hustota (kapaliny a tuhé látky) |  |  | Směs včetně hnacího plynu: 0,73 g/cm3 Kapalina: 0,81 g/cm3 |
| Relativní hustota páry (plyny a kapaliny) |  |  | Není k dispozici |
| Charakteristiky částic (tuhé látky) |  |  | Netýká se |
| Rychlost odpařování |  |  | 3 (éter (bezvodý) = 1) (uhlovodíky C7) DIN 53170 5 (n-butyl acetát = 1) (uhlovodíky C6-C7) |
| Výbušné vlastnosti |  |  | Nemá |
| Oxidační vlastnosti |  |  | Nemá |
| 9.2 |  | Další informace |  |
| Obsah organických rozpouštědel - VOC |  |  | Ca 1 kg/kg produktu |

| oddíl 10 Stálost a reaktivita |  |
| --- | --- |
| 10.1 | Reaktivita |
|  | Produkt je za normálních podmínek použití stabilní, k rozkladu nedochází. |
| 10.2 | Chemická stabilita |
|  | Produkt je za normálních podmínek použití stabilní, k rozkladu nedochází. Nepřehřívejte, aby nedošlo k termické mu rozkladu |
| 10.3 | Možnost nebezpečných reakcí |
|  | Reakce s oxidačními činidly a silnými kyselinami. |
| 10.4 | Podmínky, kterým je třeba zabránit |
|  | Teplo (teploty vyšší než bod vzplanutí), jiskry, možná místa vznícení, oheň, statická elektřina |
| 10.5 | Neslučitelné materiály |
|  | Reakce s oxidačními činidly a silnými kyselinami. Narušuje: plasty, gumy, nátěry (xylen) |
| 10.6 | Nebezpečné produkty rozkladu |
|  | Při spalování vznikají: - toxické plyny (oxid uhličitý a oxid uhelnatý (CO2 + CO), různé uhlovodíky, aldehydy atd. a saze.) |

| oddíl 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE |  |
| --- | --- |
| 11.1 | Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008 |
| 11.1.1 | Směsi |
|  | Pro směs nejsou relevantní toxikologické údaje k dispozici. Směs byla hodnocena výpočtovými metodami. |
|  | a) akutní toxicita Zdraví škodlivý při vdechování. b) žíravost/dráždivost pro kůži Dráždí kůži. c) vážné poškození očí/ podráždění očí Způsobuje vážné podráždění očí. d) senzibilizace dýchacích cest/ senzibilizace kůže kritéria pro klasifikaci nejsou splněna. e) mutagenita v zárodečných buňkách kritéria pro klasifikaci nejsou splněna f) karcinogenita kritéria pro klasifikaci nejsou splněna g) toxicita pro reprodukci kritéria pro klasifikaci nejsou splněna h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Může způsobit poškození orgánů. j) nebezpečnost při vdechnutí Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit (kapalina) |
| 11.1.2 | Složek směsi |
|  | Xylen LD50, orálně: potkan samec = 3523 mg/kg bw (o, m, p-Xylen + Ethylbenzen) LD50, orálně: potkan samice > 4000 mg/kg bw (o, m, p-Xylen + Ethylbenzen) LD50, dermálně: králík > 5000 mg/kg (o, m, p-Xylen + Ethylbenzen) LC50, inhalačně, pro plyny a páry: potkan samec = 6350-6700 ppm / 4hod. (o, m, p-Xylen) |
|  | Uhlovodíky C7, n-alkany, isoalkany, cyklické LD50, orálně > 5840 mg/kg tělesné hmotnosti (potkan) LD50, dermálně > 2920 mg/kg tělesné hmotnosti (potkan) LC50, inhalačně, 4 hod. > 23,3 g/l potkan (páry), OECD 403 |
|  | Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 5 % n-hexanu LD50, orálně > 5000 mg/kg tělesné hmotnosti (potkan) LD50, dermálně > 2920 mg/kg tělesné hmotnosti (potkan) LC50, inhalačně, 4 hod. > 20 g/l potkan (páry), OECD 403 |
|  | Propan-2-ol LD50, orálně: potkan > 2000 mg/kg LD50, dermálně: králík >2000 mg/kg LC50, inhalačně, pro plyny a páry: potkan >10000 ppm/6hod. (anestetický nebo narkotický efekt =>STOT SE 3) |
| 11.2 | Informace o další nebezpečnosti |
|  | Pokud je nám známo neobsahuje látky identifikované jako endokrinní disruptory |
| 11.3 | Zkušenosti u člověka |
|  | Vdechování par rozpouštědel může způsobit podráždění sliznic a dýchacích cest. Může způsobit bolesti hlavy, závratě, malátnost, únavu a celkovou slabost, narkotické stavy, v krajním případě ztrátu vědomí. Zabraňte nadýchání par. Vniknutí tekutiny do dýchacího ústrojí při požití nebo aspirace zvratků při následném zvracení může vyvolat bronchopneumonii nebo edém plic. Může způsobit podráždění kůže (zarudnutí, svědění). Častý nebo dlouhodobý kontakt s kůží způsobuje vysušení nebo popraskání kůže až dermatitidu. Požití může způsobit bolesti břicha a nevolnost. Při dodržení návodu k použití nevykazuje nepříznivý vliv na zdraví člověka. |

| oddíl 12 EKOLOGICKÉ INFORMACE |  |
| --- | --- |
| 12.1 | Toxicita |
| 12.1.1 | Toxicita směsi pro vodní organizmy |
|  | Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické LC50, 96 hod. > 13,4 mg/l Ryby (Oncorhynchus mykiss) OECD 203 LC50, 48 hod. 3 mg/l Bezobratlí (Daphnia magna) OECD 202 EL50, 72 hod. 10-30 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata OECD 201 NOELR, 72 hod. 6,3 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata OECD 201 |
|  | Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 5 % n-hexanu Očekává se, že je toxický pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. |
|  | Propan-2-ol Toxicita pro ryby: LD50, 48 hod., Leuciscus idus melanotus >100 mg/l Toxicita pro bezobratlé: EC50, 48 hod., Daphnia magna >100 mg/l Toxicita pro řasy: EC50, 72 hod., Scenedesmus subspicatus >100 mg/l |
|  | Xylen Toxicita pro ryby: LC50, 96 hod., Oncorhynchus mykiss, statický test: 2,6 mg/l (RA) Toxicita pro bezobratlé: IC50, 24 hod., Daphnia sp., imobilizační test = 1 mg/l (RA) Toxicita pro řasy: EC50, 73 hod., Pseudokirchnerella subcapitata, inhibice růstu = 4,36 mg/l (RA) EC50, 73 hod., Pseudokirchnerella subcapitata, biomasa = 2,2 mg/l (RA) Toxicita pro mikroorganismy: EC50, 3 hod., působení na aktivovaný kal v domácím odpadu > 157 mg/l (RA) CHRONICKÁ TOXICITA Toxicita pro ryby: NOEC, 56 dní, Oncorhynchus mykiss, průtokový test > 1,3 mg/l Toxicita pro bezobratlé: NOEC, 7 dní, Ceriodaphnia dubia, polostatický test = 0,96 - 1,17 mg/l (RA) (RA, Read Across = Produkt nebyl testován. Výsledky byly odvozeny podle produktů s podobnou strukturou a složením.) |
| 12.2 | Perzistence a rozložitelnost |
|  | Uhlovodíky, C7 snadno biologicky rozložitelné:98% /28 dní Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 5 % n-hexanu Dostupné údaje o biologické rozložitelnosti, stanovené dle metody OECD 301F, naznačují, že je tato látka snadno biologicky rozložitelná (≥ 60 % za 28 dní). |
|  | Xylen Biochemická spotřeba kyslíku (BSK): o-xylen = 57% m-xylen = 80% p-xylen = 74% ethylbenzen = 29% |
|  | Propan-2-ol biologicky odbouratelný. biodegradace: 53 % (5 dní, působení na aktivovaný kal v domácím odpadu, bez adaptace) 77 % (5 dní, působení na aktivovaný kal v domácím odpadu, adaptovaný) |
| 12.3 | Bioakumulační potenciál |
|  | Data pro směs nejsou k dispozici |
|  | Xylen Bioakumulační potenciál je nízký. Bioakumulace v organismech je nepravděpodobná BCF vodní organismy: o-xylen = 6 – 21 m-xylen = 6 – 23,4 p-xylen = 15 ethylbenzen = 0,67 – 15 |
|  | Propan-2-ol Bioakumulace v organismech je nepravděpodobná vzhledem k hodnotě rozdělovacího koeficientu n-oktanol/voda (log Pow < 1, 25 °C). |
| 12.4 | Mobilita |
|  | Data pro směs nejsou k dispozici |
|  | Xylen Koc (koeficient půdní sorpce): o-xylen = 48 – 129 m-xylen = 166 – 182 p-xylen = 246 – 540 ethylbenzen = 520 |
| 12.5 | Výsledky posouzení PBT a vPvB |
|  | Tato látka se nepovažuje za PBT a vPvB. |
| 12.6 | Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systém |
|  | Pokud je nám známo neobsahuje látky identifikované jako endokrinní disruptory |
| 12.7 | Jiné nepříznivé účinky |
|  | Směs je nebezpečná pro vodní organismy, nesmí se dostat do půdy, podzemní či povrchové vody nebo kanalizace. Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí. Kapalina je lehčí než voda a může pokrýt vodní hladinu. |

| oddíl 13 POKYNY PRO odstraňování |  |
| --- | --- |
| 13.1 | Metody nakládání s odpady |
|  | S odpady nutno nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a ve znění souvisejících předpisů. |
| 13.1.1 | Možné riziko při odstraňování |
|  | Při odstraňování odpadu významné riziko nevzniká, ale prázdné obaly mohou obsahovat stlačený plyn |
| 13.1.2 | Způsob odstraňování směsi |
|  | jako nebezpečný odpad, ve spalovně nebezpečných opadů. |
| 13.1.3 | Doporučené zařazení odpadu |
|  | Kapalina: 07 01 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel Obal: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Znečištěný materiál, jako např. čistící tkaniny, sorbety, pracovní oděvy: 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami |

| oddíl 14 Informace pro přepravU |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.1 | UN číslo nebo ID číslo | UN 1950 |
| 14.2 | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu | Aerosols, flamable |
| 14.3 | Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu | 2 (5F) Plyny |
| 14.4 | Obalová skupina | Netýká se |
| 14.5 | Nebezpečnost pro životní prostředí | ano |
| 14.6 | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele | neuvedeno |
| 14.7 | Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO | neuvedeno |
| 14.8 | Pozemní doprava ADR/RID |  |
|  | Třída/klasifikační kód | 2 /5F Plyny |
|  | Obalová skupina: | - |
|  | Bezpečnostní značka | 2.1 + „fish and tree“ |
|  | Popis: | 1950 Aerosoly |
| 14.9 | Námořní přeprava IMDG: |  |
|  | Třída | 2.1 |
|  | Obalová skupina: | - |
|  | Bezpečnostní značka | 2.1 + „fish and tree“ |
|  | Vlastní přepravní označení: | Aerosoly |
|  | Ems číslo: | F-D,S-U |
|  | Látka znečišťující moře | yes |
| 14.10 | Letecká doprava ICAO/IATA-DGR |  |
|  | Třída: | 2.1 |
|  | Obalová skupina: | - |
|  | Vlastní přepravní označení | Aerosoly, hořlavé |

| *oddíl 15 Informace o předpisech |  |
| --- | --- |
| 15.1 | Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |
|  | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 v platném znění Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platném znění Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a směsích Zákon č 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy a další související předpisy. |
| 15.1.1 | Informace dle vyhlášky 415/2012 Sb. v platném znění |
|  | Výrobky podle § 16 odst. 3 zákona o ovzduší (výrobek, který obsahuje více než 3 % hmotnostní těkavých organických látek) jsou na štítku nebo v průvodní technické dokumentaci označeny a) údajem o celkovém obsahu těkavých organických látek dle § 2 písm. m) zákona ve výrobku vyjádřeným hmotnostním zlomkem nebo v hmotnostních procentech Informace viz oddíl 9. |
| 15.1.2 | Informace podle nařízení 648/2008 ES o detergentech |
|  | Obsahuje více než 30% alifatických uhlovodíků; parfém (Citral; Limonene) |
| 15.2 | Posouzení chemické bezpečnosti |
|  | nebylo provedeno |

| oddíl 16 DALŠÍ Informace |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.1 | Pokyny pro proškolování |  |
|  | Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být organizací v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. Právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s touto chemickou směsí, musí být proškolena z bezpečnostních pravidel a údaji uvedenými v bezpečnostním listu. |  |
| 16.2 | Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu |  |
|  | Údaje výrobce a dodavatele uvedené v bezpečnostních listech jednotlivých komponent směsi Tento bezpečnostní list by měl být užíván ve spojení s materiálovým listem. Nenahrazuje jej. Informace zde uvedené jsou založeny na naší znalosti produktu v době publikace a jsou podány v dobré víře. Uživatel se upozorňuje na možné nebezpečí plynoucí z použití produktu k jiným účelům, než ke kterým je určen. To nedává uživateli výjimku ze znalosti a aplikace všech nařízení regulujících jeho činnost. Jedině na odpovědnosti uživatele je využít všechna nařízení požadovaná pro zacházení s produktem. Cílem zmíněných regulačních nařízení je pomoci uživateli splnit jeho povinnosti ohledně použití nebezpečných produktů. Tyto informace nejsou vyčerpávající. To nezprošťuje uživatele od nutnosti ujistit se, že neexistují ještě jiné zákonné předpisy, než byly zde zmíněny, mající vztah k užití a skladování produktu. To je výhradně uživatelova zodpovědnost. |  |
| 16.3 | Plná znění H |  |
|  | H220 Extrémně hořlavý plyn H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout H319 Způsobuje vážné podráždění očí H315 Dráždí kůži H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry H226 Hořlavá kapalina a páry H332 Zdraví škodlivý při vdechování H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest H336 Může způsobit ospalost nebo závratě H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky H400 Vysoce toxický pro vodní organismy EUH019 Může vytvářet výbušné peroxidy |  |
| 16.4 | Význam zkratek klasifikací dle EU 1272/2008 |  |
|  | Aquatic Chronic 1,2 | Nebezpečný pro vodní prostředí chronicky kategorie 1,2 |
|  | Aquatic Acute 1 | Nebezpečný pro vodní prostředí akutně kategorie 1 |
|  | Aquatic Acute 1 | Nebezpečný pro vodní prostředí akutní účinky kategorie 1 |
|  | Asp. Tox. 1 | Nebezpečná při vdechnutí kategorie 1 |
|  | Flam. Liq. 2,3 | Hořlavá kapalina kategorie 2,3 |
|  | Skin Sens. 1 | Senzibilizace kůže 1 |
|  | Eye Irrit. 2 | Vážné podráždění očí |
|  | Skin Irrit 2 | Dráždivý pro kůži kategorie 2 |
|  | STOT SE 3 | Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice kategorie 3 |
|  | STOT RE 2 | Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice kategorie 2 |
|  | Aerosol 1 | Hořlavý aerosol kategorie1 |
|  | Press. gass | Plyny pod tlakem |
|  | Flam. Gas 1 | Hořlavý plyn kat. 1 |
| 16.5 | Změny provedené v bezpečnostním listu |  |
|  | Kompletní přepracování |  |